Luồng chung: cảm biến → vi điều khiển → máy chủ lưu trữ → xử lý thành thông

tin → quy tắc điều khiển máy bơm → mô hình tối ưu theo dự báo thời tiết. Mỗi

tầng dùng đầu ra của tầng trước.

Tầng Data (dữ liệu). Là các số đo thô từ cảm biến độ ẩm đất và nhiệt độ, kèm giờ

đo, ví dụ "28%, 36,5°C, 10:05". Con số lúc này chưa có nghĩa với chủ vườn. Vi

điều khiển gửi chúng về máy chủ vài phút một lần, và đây là nguồn của 50 MB dữ

liệu mỗi ngày.

Tầng Information (thông tin). Dữ liệu được lọc nhiễu, gắn nhãn theo từng luống rồi

so với ngưỡng. Kết quả là một câu có nghĩa: "Luống 3 đang khô, độ ẩm 28%,

thấp hơn mức 40% lan cần." Câu này được gửi cho chủ vườn qua ứng dụng hoặc

tin nhắn.

Tầng Knowledge (tri thức). Là quy tắc hành động rút ra từ thông tin: nhiệt độ trên

35°C thì bật máy bơm. Nên thêm điều kiện dừng (độ ẩm đạt ngưỡng hoặc bơm

tối đa vài phút) để máy bơm không bật tắt liên tục, và ghi nhật ký mỗi lần chạy.

Tầng này dùng mật khẩu máy bơm trong file .env, nên file đó cần được giữ cẩn

thận và không đưa lên .git.

Tầng Wisdom (trí tuệ). Hệ thống kết hợp lịch sử tưới, nhu cầu nước của lan theo mùa

và dự báo thời tiết dài hạn để quyết định tưới bao nhiêu và lúc nào, thậm chí hoãn

tưới khi sắp có mưa. Đây là tầng phán đoán chứ không chỉ làm theo luật, nên giai

đoạn đầu chủ vườn nên được xem và chỉnh các đề xuất.

Về dung lượng lưu trữ: 50 MB nhân 365 ngày được khoảng 18,3 GB. Chỉ được dùng

tối đa 70% ổ đĩa nên cần ít nhất 18,3 chia 0,7, tức khoảng 26 GB. Trong thực tế nên

chọn ổ 32 GB trở lên.

Đề có một chỗ lệch: hệ thống thu độ ẩm nhưng quy tắc ở tầng tri thức lại dựa vào

nhiệt độ. Bạn cần thêm cảm biến nhiệt độ ở tầng dữ liệu, hoặc đổi quy tắc sang theo

độ ẩm.